Приложение № 1

к постановлению главы

Архаринского муниципального

округа

от 09.02.2026 № 113

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2026-2031 годы и на период до 2043 года

(далее – Программа)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	6

1	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	9

1.1.	Анализ положения Амурской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Архаринского муниципального округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	9

1.2.	Социально – экономическая и градостроительная характеристика поселения, муниципального округа, городского округа, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, муниципального округа, городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	13

1.3.	Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	16

1.4.	Характеристика сети дорог поселения, муниципального округа, городского округа, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог	18

1.5.	Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, муниципальном округе, городском округе, обеспеченность парковками (парковочными местами)	25

1.6.	Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	26

1.7.	Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности	30

1.8.	Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	31

1.9.	Анализ уровня безопасности дорожного движения	32

1.10.	Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	33

1.11.	Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа	34

1.12.	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа	34

1.13.	Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	36

2.	ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	39

2.1.	Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения, муниципального округа, городского округа	39

2.2.	Прогноз транспортного спроса поселения, муниципального округа, городского округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения, муниципального округа, городского округа	41

2.3.	Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	42

2.4.	Прогноз развития дорожной сети.	43

2.5.	Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	46

2.6.	Прогноз показателей безопасности дорожного движения	46

2.7.	Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	47

3.	УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	48

4.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	51

4.1.	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	51

4.2.	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	51

4.3.	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	51

4.4.	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	51

4.5.	Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	51

4.6.	Мероприятия по развитию сети дорог поселений, муниципальных округов, городских округов	52

5.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	53

6.	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	54

7.	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	56

8.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	60

- ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования – документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения муниципального образования, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Одним из основополагающих условий развития муниципального образования является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Архаринского муниципального округа Амурской области на 2026-2031 годы и на период до 2043 года (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр); - Генеральный план Архаринского муниципального округа Амурской области, утвержденный решением Совета народных депутатов Архаринского муниципального округа от 21.02.2025 года №47/ «Об утверждении генерального плана Архаринского муниципального округа Амурской области». |
| Заказчик Программы | Администрация Архаринского муниципального округа Амурской области. Юридический адрес: 676740, Амурская область, Архаринский МО, пгт. Архара, ул. Калинина, 12. |
| Разработчик Программы | ООО «ЭнергоАудит». - Юридический адрес: 160011, Вологодская область, город Вологда, улица Герцена, дом 56, офис 202 |
| Цели и задачи программы | Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. Задачи программы: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности), на территории муниципального образования; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования; г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании; д) создание условий для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог, отвечающих требованиям; - снижение количества ДТП; - увеличение доли пешеходных переходов, тротуаров соответствующих требованиям; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; е) мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов, муниципальных округов; а) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков; б) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем; в) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; г) мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2026-2031 годы и на период до 2043 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) – без разбивки по годам. Этапы реализации программы: I этап: 2026-2031 гг.; II этап: 2032-2043 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета муниципального образования по состоянию на 2025 год не определен. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2025-2043 годах, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Анализ положения Амурской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Архаринского муниципального округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Краткая характеристика Амурской области

Амурская область - субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального округа. Площадь территории - 361 908 км² (2,12 % от всей площади России). Население - 750 083 чел. (2024).

Граничит с Якутией на севере, с Хабаровским краем на востоке, с Еврейской автономной областью на юго-востоке и с Забайкальским краем на западе. Юго-западная граница Амурской области является государственной границей Российской Федерации и граничит с провинцией Хэйлунцзян Китая.

Область образована 20 октября 1932 года в составе Дальневосточного (с 1938 года — Хабаровского) края. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1948 года была выделена в самостоятельную область.

Транспортная инфраструктура Амурской области включает различные виды транспорта, такие как железнодорожный, автомобильный, внутренний водный и воздушный.

Краткая характеристика Архаринского муниципального округа

Архаринский муниципальный округ Амурской области, образован в соответствии с Законом Амурской области от 29.04.2022 № 99-ОЗ «О преобразовании городского и сельских поселений Архаринского района Амурской области во вновь образованное муниципальное образование Архаринский муниципальный округ Амурской области».

Архаринский муниципальный округ занимает крайний юго-восток Амурской области, в бассейнах рек Амур, Архара, Бурея. Граничит на северо-западе и западе с Бурейским муниципальным округом Амурской области, на востоке с Верхнебуреинским районом Хабаровского края, на юго-востоке с Облученским районом Еврейской автономной области, на юго-западе и юге проходит государственная граница с КНР.

Численность населения Архаринского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 года составляет 12313 человек.

Общая площадь земель в административных границах муниципального образования «Архаринский муниципальный округ» 1432024 га. Для муниципального округа характерна линейная форма расселения – вдоль рек и железной дороги. Вдоль Амура – широкая пойма, на северо-востоке – низкогорье, на севере – отроги Бурейского хребта.

В состав территории муниципального округа входят 49 населенных пункта:

Таблица 1.1

Перечень населенных пунктов Архаринского муниципального округа

| № | Населенный пункт | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | Антоновка | село |
| 2 | Аркадьевка | село |
| 3 | Архара | рп (пгт) |
| 4 | Богучан | железнодорожная станция |
| 5 | Бон | село |
| 6 | Вольное | село |
| 7 | Грибовка | село |
| 8 | Гуликовка | село |
| 9 | Домикан | село |
| 10 | Домикан | железнодорожная станция |
| 11 | Ерахта | село |
| 12 | Есауловка | железнодорожная станция |
| 13 | Журавлевка | село |
| 14 | Журавли | железнодорожная станция |
| 15 | Заречное | село |
| 16 | Иннокентьевка | село |
| 17 | Казановка | село |
| 18 | Казачий | село |
| 19 | Каменка | село |
| 20 | Каменный Карьер | село |
| 21 | Касаткино | село |
| 22 | Красная Горка | село |
| 23 | Красный Исток | село |
| 24 | Красный Луч | село |
| 25 | Кулустай | железнодорожная станция |
| 26 | Кундур | село |
| 27 | Левый Берег | село |
| 28 | Ленинское | село |
| 29 | Михайловка | село |
| 30 | Могилевка | село |
| 31 | Новодомикан | село |
| 32 | Новопокровка | село |
| 33 | Новосергеевка | село |
| 34 | Новоспасск | село |
| 35 | Орловка | село |
| 36 | Отважное | село |
| 37 | Петропавловка | село |
| 38 | Рачи | железнодорожная станция |
| 39 | Сагибово | село |
| 40 | Свободное | село |
| 41 | Северное | село |
| 42 | Скобельцыно | село |
| 43 | Тарманчукан | село |
| 44 | Татакан | железнодорожная станция |
| 45 | Украинка | село |
| 46 | Урил | село |
| 47 | Черниговка | село |
| 48 | Черноберезовка | село |
| 49 | Ядрино | село |

Административный центр Архаринского муниципального округа – поселок городского типа Архара. Поселок расположен в 323 км к юго– востоку от областного центра – г. Благовещенск.

Автомобильные, водные и железнодорожная магистрали, проходящие по территории округа, связывают с соседними субъектами и другими регионами России. В 2004 году в постоянную эксплуатацию сдана федеральная автотрасса Р-297 «Чита-Хабаровск», пересекающая муниципальный округ в его наиболее обжитой части. Внутренние транспортные связи осуществляются автомобильным транспортом.

Климат

Умеренный климат территории Архаринского муниципального округа носит муссонный характер. Он создается под влиянием Азиатского континента и Тихого океана. В зимний период воздушные потоки приносят с континента холодный и сухой воздух, обуславливая суровую и малоснежную зиму. Средняя температура самого холодного месяца составляет –26,70С. В летний период проникают воздушные потоки с моря, обуславливая облачную и дождливую погоду. В наиболее теплом месяце июле, средняя температура воздуха достигает 20,90С. Абсолютная минимальная температура воздуха достигает -500С. Абсолютная максимальная температура воздуха достигает 360С. Максимальная суточная амплитуда температур воздуха в июле – 250С.

Среднемесячная и среднегодовая температуры воздуха приводятся согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология» в следующей таблице:

Таблица 1.2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -26.7 | -21.8 | -10.7 | 2.5 | 11.0 | 17.2 | 20.9 | 18.8 | 11.9 | 2.4 | -12.0 | -23.6 | -0.8 |

Безморозный период начинается во второй декаде мая. Осенью заморозки наблюдаются в конце сентября.

Начало активной вегетации с момента перехода температуры через 10 градусов наблюдается во второй декаде мая, а осенью в третьей декаде сентября он заканчивается.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования массивных ограждающих конструкций и отопления (средняя наиболее холодной пятидневки) принята -360С, для легких конструкций (средняя наиболее холодных суток) - 380С.

Продолжительность отопительного периода достигает 219 суток, а средняя температура наружного воздуха в этот период равна -11,8С°.

Нормативная глубина промерзания грунтов достигает 3,0 м.

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 675 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в августе месяце - 138 мм, в феврале выпадает наименьшее количество – 8 мм.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 150-155 дней, высота снежного покрова 25-30 см. Устойчивый снежный покров устанавливается в 20 числах ноября, а разрушается в первой декаде апреля.

Среднегодовая абсолютная влажность воздуха составляет 73%. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (Январь) - 77%. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца (Июль) - 80%.

Основным направлением ветра в холодный период является северо-западное направление, в теплый период ветры восточные, юго-восточные.

Максимальная скорость ветра наблюдается в апреле и составляет 4,6 м./сек. Минимальная наблюдается в январе - 2,2 м/сек. Среднегодовая скорость ветра составляет – 3,3 м/сек.

Территория муниципального образования согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология» расположена в I климатическом районе, подрайон I В (Таблица 1.4). Значения климатических характеристик для строительства (Таблица 1.3) приводятся по СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

Таблица 1.3

Климатическое районирование для строительства

| Наименование пункта наблюдения | Расчетная температура наружного воздуха, градусов | Количество осадков за ноябрь – март, мм | Нормативное значение ветрового давления, кгс/м2 | Вес снежного покрова, кгс/м2 | Глубина промерза-ния в см | Ветер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Под оголенной поверхностью | Средняя скорость ветра за период со сред. сут. t менее или равно 80С, м/сек | преобладающее направление |  |
|  |  |  |  |  |  |  | за декабрь-февраль | за июнь-август |
| рп (пгт). Архара | -36 | 75 | 0,65 | 7 | 300 | 3,2 | СЗ | ЮВ |

Таблица 1.4

Климатическое районирование для строительства

| Климатичес-кие районы | Климатичес-кие подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С | Среднемесяч-ная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | I В | -26,7 | 3,2 | 20,9 | 80 |

Социально – экономическая и градостроительная характеристика поселения, муниципального округа, городского округа, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, муниципального округа, городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Анализ экономической ситуации

Экономика Архаринского муниципального округа представляет собой многоотраслевое хозяйство, включающее такие виды деятельности, как сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, строительство, оптовая и розничная торговля, здравоохранение и предоставление социальных услуг, образование.

Важным звеном в развитии агропромышленного комплекса Архаринского муниципального округа является развитие производства конкурентоспособной, экологически безопасной сельскохозяйственной продукции, формирование и развитие стабильных каналов сбыта. Сельхозпроизводством в округе занимаются 9 предприятий и 44 крестьянских (фермерских) хозяйств.

На товарном рынке производства и реализации зерна лидируют: колхоз «Амур», Архаринский участок ООО «Амурагрокомплекс», фермерские хозяйства Нехаевой Н.Ф. и Гончарова А.П.

В Архаринском муниципальном округе осуществляют свою деятельность 223 субъектов малого и среднего предпринимательства. Наибольшее количество СМП было сосредоточено в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, предоставлении прочих видов услуг.

Архаринский муниципального округ является перспективным туристским центром Дальнего Востока, обладающим благоприятными природными, культурно-историческими, социально-экономическими, а также иными условиями, способными удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических и душевных сил.

Важнейшим фактором экономического роста является привлечение инвестиций. Поэтому необходимо создание благоприятного инвестиционного климата со стороны Архаринского муниципального округа при поддержке Правительства области. По созданию благоприятного инвестиционного климата проводилось ежегодное обновление перечня инвестиционных проектов, инвестиционного паспорта Архаринского муниципального округа, сведения о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Архаринского муниципального округа и свободных от прав третьих лиц, сведения о свободных объектах недвижимости.

Основные инвестиционные проблемы сельских территорий определены необходимостью повышения эффективности сельскохозяйственного производства и приоритетным развитием отрасли по переработке сельскохозяйственного сырья. Для этого предстоит усилить специализацию на мясомолочном животноводстве и производстве кормов для него, увеличить посевные площади, развивать пчеловодство.

Направления для перспективных проектов:

- усиление специализации по выращиванию скота мясного и молочного направления;

- организация производства овощеводческой продукции (возможна организация тепличного хозяйства, строительство овощехранилищ, зернохранилищ);

- организация производства по переработке мяса, молока, меда и овощей;

- создание нового производства по заготовке и переработке дикоросов и лекарственных трав;

- развитие придорожной инфраструктуры на территории Архаринского муниципального округа.

К числу перспективных отраслей промышленности Архаринского муниципального округа следует отнести добычу известняковой муки, торфа, разработку месторождений сапропеля, развитие цветной металлургии, разработку месторождения и необходимого нерудного сырья, использование отходов бурого угля и проявлений фосфатно-карбонатного сырья как удобрительного продукта, являющихся эффективным средством дальнейшего увеличения объёмов производства сельхозпродукции.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Численность населения Архаринского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 года составляет 12313 человек.

Динамика изменения численности населения Архаринского муниципального округа за период 2021-2025 гг. представлена в таблице 1.5. Общая численность населения муниципального округа за период времени с 2021 по 2025 гг. уменьшилась на 1411 человек или на 10,65%.

Таблица 1.5

| Населённый пункт |  | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Антоновка | 74 | 74 | 96 | 67 | 61 |
|  | с. Аркадьевка | 602 | 585 | 603 | 588 | 576 |
|  | п. Архара | 8437 | 8276 | 7580 | 7450 | 7365 |
|  | ст. Богучан | 53 | 46 | 69 | 65 | 64 |
|  | с. Бон | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|  | с. Вольное | 72 | 70 | 57 | 52 | 50 |
|  | с. Грибовка | 177 | 168 | 175 | 172 | 172 |
|  | с. Гуликовка | 12 | 12 | 4 | 3 | 3 |
|  | с. Домикан | 167 | 167 | 163 | 158 | 153 |
|  | ст. Домикан | 56 | 56 | 48 | 47 | 48 |
|  | с. Ерахта | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|  | ст. Есауловка | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 |
|  | с. Журавлёвка | 160 | 164 | 147 | 144 | 145 |
|  | ст. Журавли | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
|  | с. Заречное | 39 | 40 | 28 | 24 | 164 |
|  | с. Иннокентьевка | 385 | 370 | 499 | 492 | 485 |
|  | с. Казановка | 28 | 27 | 8 | 6 | 4 |
|  | с. Казачий | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | с. Каменка | 23 | 23 | 8 | 7 | 7 |
|  | с. Каменный карьер | 93 | 91 | 101 | 94 | 87 |
|  | с. Касаткино | 228 | 228 | 241 | 223 | 201 |
|  | с. Красная горка | 5 | 4 | 14 | 14 | 13 |
|  | с. Красный исток | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 |
|  | с. Красный луч | 21 | 20 | 14 | 11 | 11 |
|  | ст. Кулустай | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|  | с. Кундур | 658 | 633 | 630 | 617 | 601 |
|  | с. Левый берег | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | с. Ленинское | 271 | 250 | 294 | 287 | 280 |
|  | с. Михайловка | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
|  | с. Могилёвка | 54 | 53 | 40 | 38 | 37 |
|  | с. Новодомикан | 50 | 46 | 31 | 30 | 28 |
|  | с. Новопокровка | 82 | 81 | 59 | 57 | 54 |
|  | с. Новосергеевка | 66 | 63 | 44 | 40 | 42 |
|  | с. Новоспасск | 180 | 166 | 179 | 169 | 167 |
|  | с. Орловка | 34 | 25 | 37 | 37 | 36 |
|  | с. Отважное | 616 | 610 | 624 | 597 | 593 |
|  | с. Петропавловка | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
|  | ст. Рачи | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
|  | с. Сагибово | 59 | 60 | 14 | 6 | 7 |
|  | с. Свободное | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | с. Северное | 146 | 139 | 129 | 125 | 126 |
|  | с. Скобельцыно | 32 | 31 | 7 | 6 | 6 |
|  | с. Тарманчукан | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|  | ст. Татакан | 87 | 81 | 70 | 69 | 64 |
|  | с. Украинка | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
|  | с. Урил | 75 | 68 | 28 | 27 | 26 |
|  | с. Черниговка | 117 | 111 | 95 | 92 | 91 |
|  | с. Черноберёзовка | 56 | 54 | 40 | 40 | 39 |
|  | с. Ядрино | 437 | 410 | 452 | 433 | 425 |
| Итого по Архаринскому МО: |  | 13724 | 13372 | 12729 | 12372 | 12313 |
| Темп прироста по отношению к предыдущему году, % |  |  | -2,56 | -4,81 | -2,8 | -0,48 |

Демографическая ситуация в округе развивается под влиянием ежегодной естественной убыли и непрекращающегося миграционного оттока населения, влекущих за собой ежегодное сокращение численности постоянного населения.

Для расчета численности населения на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и социально-экономического развития муниципального образования.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Архаринского муниципального округа составит:

2033 год – 12,45 тыс. человек;

2043 год – 12,21 тыс. человек.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения муниципального образования в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2035 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития Архаринского муниципального округа: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

Оценка транспортного спроса

Территория Архаринского муниципального округа расположена в юго-восточной части Амурской области, на расстоянии около 230 км от рп (пгт) Архара до областного центра г. Благовещенска.

Транспортное сообщение осуществляется посредством железнодорожного, автомобильного и водного транспорта. Воздушное сообщение осуществляется из аэропорта города Благовещенск.

Внешние связи населенных пунктов Архаринского муниципального округа поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом.

Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии территорий. Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов и обеспечение доступности услуг социальной сферы.

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей. Транспорт – не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а в первую очередь – межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования.

Эффективное функционирование транспорта, с одной стороны, является необходимым условием жизнедеятельности экономического комплекса и социальной сферы. С другой стороны, экономика и общество формируют потребности в развитии транспортной системы, которая по своим свойствам должна отвечать заданным параметрам потребителей транспортных услуг.

Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Архаринского муниципального округа. Они связывают территорию муниципального образования с соседними муниципальными образованиями и регионами, областным центром, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют возможности развития округа, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Согласно письму ФКУ ДСД «Дальний Восток» от 12.05.2023 №ДВ-03/3444 по территории Архаринского муниципального округа проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-297 «Амур» Чита-Невер-Свободный- Архара – Биробиджан - Хабаровск».

По территории Архаринского муниципального округа проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения.

Так же по муниципальному округу проходят автомобильные дороги местного значения соединяющие населенные пункты между собой.

На указанных автомобильных дорогах (пункт 1.4) расположены следующие искусственные дорожные сооружения: мосты, расположенные в Архаринском муниципальном округе, путепровод (виадук через ж/д), расположенный в рп (пгт) Архара, ул. Строительная.

На территории Архаринского муниципального округа общественный транспорт представлен автобусами и маршрутными такси. На данный момент на территории Архаринского муниципального округа, согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок, действует 9 маршрутов.

Остановочные пункты на территории муниципального округа удовлетворяют требованиям по расстоянию пешей доступности от остановочных пунктов.

Водный транспорт

Южная граница Архаринского муниципального округа Амурской области проходит по реке Амур от 584,5 км до 702 км среднего Амура. Протяженность судового хода в этих границах составляет 117,5 км. Прохождение Государственной границы с КНР по этому участку не ограничивает судоходство. Навигационно-гидрографическое обеспечение осуществляется как российской, так и китайской стороной.

Наличие грузовой линии в округе:

- Поярково-Иннокентьевка – сухогрузы;

- Поярково-Касаткино – сухогрузы;

- Поярково-Сагибово – сухогрузы.

Западная граница Архаринского муниципального округа Амурской области проходит по реке Бурея от 1 км до 77 км судового хода.

Воздушный транспорт

На территории Архаринского муниципального округа в рп (пгт) Архара расположена взлетно-посадочная полоса, сведения о которой внесены в ЕГРН, реестровый номер - 28:08:000000:1354. Взлетно-посадочная полоса используется для пожарной авиации.

Железнодорожный транспорт

По территории Архаринского муниципального округа проходит Дальневосточная железная дорога общего пользования.

Перевозка пассажиров осуществляется скорыми и пассажирскими поездами по всем направлениям.

На территории муниципального округа расположены железнодорожные станции:

- жд. ст. Ядрино;

- жд. ст. Казачий;

- жд. ст. Кундур;

- жд. ст. Тарманчукан;

- жд. ст. Урил;

- жд. ст. Богучан;

- жд. ст. Татакан;

- жд. ст. Архара;

- жд. ст. Журавли;

- жд. ст. Домикан;

- жд. ст. Кулустай.

Жд. ст. Архара, расположенная на 8079 км — 8081 км Транссибирской магистрали, и является самой западной станцией Дальневосточной железной дороги.

Так же на территории округа расположен Тарманчуканский тоннель, самый протяженный тоннель Дальневосточной железной дороги, Рачинский, Казачий, Касаткинский тоннели.

На железной дороги, при пересечении водных препятствий, имеются железнодорожные мостовые переходы.

Характеристика сети дорог поселения, муниципального округа, городского округа, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог

По территории Архаринского муниципального округа проходят автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения, по которым осуществляется автомобильное сообщение.

Основные характеристики протяженности дорог, расположенных в границах Архаринского муниципального округа представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Основные характеристики протяженности дорог, расположенных в границах Архаринского муниципального округа

| № п/п | Показатели | км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность автомобильных дорог | 813,867 |
| 2 | Федерального значения | 126,0 |
| 3 | Регионального значения | 382,7 |
| 4 | Межмуниципального значения | 0 |
| 5 | Местного значения | 305,167 |
| 6 | Автозимники | 0 |
| 7 | Частные | 0 |
| 8 | Бесхозяйные | 0 |

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам различного функционального назначения.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития муниципального округа, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

Общая протяженность автомобильных дорог на территории Архаринского муниципального округа составляет 813,867 км.

Список дорог федерального значения (проходящие в границах МО) представлен в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Список дорог федерального значения (проходящие в границах МО)

| Наименование дороги (направления) | Протяженность в границах МО, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Трасса Р-297 «Амур» | 126 | асфальтобетонное |

Перечень дорог регионального значения (проходящие в границах МО) представлен в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Перечень дорог регионального значения (проходящие в границах МО)

| Наименование дороги (направления) | Протяженность в границах МО, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Автодорога Заречное-Могилёвка-Грибовка | 19,5 | гравийное |
| Автодорога Архара-Новосергеевка | 31,0 | гравийное |
| Подъезд к с.Антоновка | 5,0 | гравийное |
| Подъезд к с. Красный Исток | 0,7 | гравийное |
| Подъезд к с.Ленинское | 1,1 | гравийное |
| Подъезд к с.Красная Горка | 7,0 | гравийное |
| Подъезд к с.Новодомикан | 6,7 | гравийное |
| Подъезд к с.Ядрино | 0,3 | гравийное |
| Автодорога Домикан-Каменка | 15,0 | гравийное |
| Автодорога Новоспасск-Иннокентьевка | 55,8 | гравийное |
| Автодорога Архара-Вольное | 27,0 | гравийное |
| Подъезд к с.Кундур | 5,5 | гравийное |
| Подъезд к с.Рачи | 7,5 | гравийное |
| Автодорога Архара-Новоспасск | 47,1 | гравийное |
| Автодорога Архара-Грибовка | 24,5 | гравийное |
| Автодорога Архара-Иннокентьевка | 33,0 | гравийное |
| Автодорога Архара-Сагибово | 96,0 | гравийное |
| Итого: | 382,7 |  |

Перечень автомобильных дорог местного значения МО (автомобильные дороги вне границ населенных пунктов поселения) представлен в таблице 1.9.

Таблица 1.9

Перечень автомобильных дорог местного значения МО (автомобильные дороги вне границ населенных пунктов поселения)

| Наименование дороги (направления) | Протяженность в границах МО, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Подъездная дорога к с. Отважное | 0,55 | грунтовое |
| Подъездная дорога к с. Аркадьевка | 0,6 | асфальтобетонное |
| Автомобильная дорога "Ленинское-Михайловка" | 9 | грунтовое |
| Подъездная дорога к с.Красная Горка | 10,4 | грунтовое |
| Подъездная дорога к пгт. Архара | 2,5 | асфальтобетонное |
| Подъезд к с. Черноберезовка | 0,485 | грунтовое |
| Автомобильная дорога к с. Каменный Карьер | 6,626 | грунтовое |
| Подъездная дорога к с. Бон | 1,8 | грунтовое |
| Выезд из села (с. Могилёвка) | 0,8 | грунтовое |
| Итого: | 32,761 |  |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО (автомобильные дороги в границах населенных пунктов поселения) представлен в таблице 1.10.

Таблица 1.10

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО (автомобильные дороги в границах населенных пунктов поселения)

| Населенный пункт | Наименование улицы | Протяженность, км | Площадь покрытия, м2 | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Архара | ул.Архаринская | 3,77 | 26390 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Автомобильная | 0,15 | 900 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Амурская | 0,45 | 3150 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Больничная | 0,35 | 1750 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Восточная | 2,916 | 20412 | Асфальтобетонные |
| п.Архара | ул.Гребенькова | 1,206 | 8442 | Асфальтобетонные |
| п.Архара | ул.Деповская | 0,963 | 5778 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Залинейная | 1,63 | 9780 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Западная | 0,3 | 1800 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Зеленая | 0,3 | 1500 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Заречная | 0,2 | 1000 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Известковая | 0,15 | 750 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Красноармейская | 0,943 | 6601 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Калинина | 1,029 | 7203 | Асфальтобетонные |
| п.Архара | ул.Ключевая | 0,35 | 2100 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Луговая | 1,73 | 8650 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Лесная | 0,7 | 3500 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Ленина | 2,907 | 20349 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.50 лет ВЛКСМ | 1,254 | 6270 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Нагорная | 1,213 | 6065 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Новая | 0,65 | 3900 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Низинная | 0,2 | 1000 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Набережная | 0,4 | 2000 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Моложежная | 0,278 | 1668 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Октябрьская | 1,415 | 9905 | Асфальтобетонные |
| п.Архара | ул.Победы | 3,4 | 23800 | Асфальтобетонные |
| п.Архара | ул.Партизанская | 1,165 | 8155 | Асфальтобетонные |
| п.Архара | ул.Привокзальная | 0,793 | 4758 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Первомайская | 3,54 | 24780 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Пионерская | 1,83 | 12810 | Асфальтобетонные |
| п.Архара | ул.Промышленная | 0,4 | 2000 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Правобережная | 0,25 | 1250 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Рабочая | 0,35 | 1750 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Советская | 0,39 | 1950 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Солнечная | 0,228 | 1140 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Совхозная | 0,2 | 1000 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Северная | 1,5 | 10500 | Асфальтобетонные |
| п.Архара | ул.Сенная | 0,5 | 2500 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Строительная | 1,25 | 7500 | Асфальтобетонные |
| п.Архара | ул.Транспортная | 0,25 | 1250 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Ударная | 0,986 | 5916 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Целинная | 0,2 | 1000 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Школьная | 1,596 | 9576 | Асфальтобетонные |
| п.Архара | ул.Шахтерская | 0,3 | 1500 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Щукина | 0,811 | 4055 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Энергетиков | 0,37 | 1850 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Юбилейная | 0,3 | 1500 | Грунтовые |
| п.Архара | ул.Южная | 1,08 | 5400 | Грунтовые |
| п.Архара | пер. Архаринский | 0,25 | 1500 | Грунтовые |
| п.Архара | пер. Бригадный | 0,25 | 1250 | Грунтовые |
| п.Архара | пер. Восточный | 1,114 | 7798 | Асфальтобетонные |
| п.Архара | пер. Высокий | 0,45 | 2250 | Грунтовые |
| п.Архара | пер. Дорожный | 0,517 | 2585 | Грунтовые |
| п.Архара | пер. Красноармейский | 0,25 | 1250 | Грунтовые |
| п.Архара | пер. Кольцевой | 0,15 | 750 | Грунтовые |
| п.Архара | пер. Луговой | 0,15 | 750 | Грунтовые |
| п.Архара | пер. Нагорный | 0,35 | 1750 | Грунтовые |
| п.Архара | пер. Осовского | 0,45 | 2250 | Грунтовые |
| п.Архара | пер. Пионерский | 0,2 | 1000 | Грунтовые |
| п.Архара | пер. Промышленный | 0,156 | 780 | Грунтовые |
| п.Архара | пер. Полевой | 0,2 | 1000 | Грунтовые |
| п.Архара | пер. Строительный | 0,15 | 750 | Грунтовые |
| п.Архара | пер. Трудовой | 0,2 | 1000 | Грунтовые |
| п.Архара | пер. Торговый | 0,2 | 800 | Грунтовые |
| ст.Журавли | ул.Железнодорожная | 0,95 | 4750 | Грунтовые |
| с.Бон | ул.Центральная | 0,65 | 3250 | Грунтовые |
| с.Антоновка | ул.Целинная | 1,5 | 18000 | Грунтовые |
| с.Антоновка | ул.Набережная | 0,3 | 1800 | Грунтовые |
| с.Антоновка | ул.Центральная | 0,8 | 4800 | Грунтовые |
| с.Антоновка | пер. Целинный | 0,3 | 2100 | Грунтовые |
| с.Антоновка | пер. Центральный | 0,5 | 3000 | Грунтовые |
| с.Антоновка | ул.Северная | 0,5 | 2500 | Грунтовые |
| с.Антоновка | ул.Молодежная | 0,3 | 1500 | Грунтовые |
| с.Антоновка | ул.Южная | 0,3 | 1500 | Грунтовые |
| с.Антоновка | ул.Школьная | 0,5 | 3500 | Грунтовые |
| с.Красная Горка | ул.Центральная | 1 | 6000 | Грунтовые |
| с.Красная Горка | пер. Центральный | 0,8 | 4000 | Грунтовые |
| с.Красная Горка | до кладбища | 0,9 | 4500 | Грунтовые |
| с.Аркадьевка | ул.Центральная | 2,37 | 21330 | Асфальтобетонные/грунтовая |
| с.Аркадьевка | ул.Паромная | 0,45 | 3600 | Грунтовые |
| с.Аркадьевка | ул.Северная | 0,5 | 4000 | Грунтовые |
| с.Аркадьевка | ул.Набережная | 0,5 | 2500 | Грунтовые |
| с.Аркадьевка | пер. Набережный | 0,4 | 2000 | Грунтовые |
| с.Аркадьевка | пер. Школьный | 0,3 | 1500 | Грунтовые |
| с.Аркадьевка | пер. Садовый | 0,2 | 1400 | Грунтовые |
| с.Аркадьевка | пер. Переселенческий | 0,3 | 1800 | Грунтовые |
| с.Аркадьевка | пер. Совхозный | 0,2 | 800 | Грунтовые |
| с.Аркадьевка | пер. Лесной | 0,2 | 1400 | Грунтовые |
| с.Аркадьевка | пер. Речной | 0,2 | 1400 | Грунтовые |
| с.Аркадьевка | пер. Северный | 0,5 | 2000 | Грунтовые |
| с.Аркадьевка | ул.Молодежная | 0,45 | 3150 | Грунтовые |
| с.Аркадьевка | ул.Луговая | 1 | 7000 | Грунтовые |
| с.Аркадьевка | ул.Озерная | 0,75 | 5250 | Грунтовые |
| с.Черноберезовка | ул.Лесная | 0,4 | 2800 | Грунтовые |
| с.Черноберезовка | ул.Зеленая | 2,6 | 23400 | Грунтовые |
| с.Вольное | ул.Центральная | 0,6 | 3600 | Грунтовые |
| с.Вольное | ул.Молодежная | 0,5 | 3000 | Грунтовые |
| с.Вольное | ул.Озерная | 0,6 | 3600 | Грунтовые |
| с.Вольное | ул.Набережная | 0,5 | 2500 | Грунтовые |
| с.Вольное | ул.Заливная | 0,7 | 3500 | Грунтовые |
| с.Вольное | ул.Бамовская | 0,8 | 4800 | Грунтовые |
| с.Орловка | ул.Центральная | 1 | 6000 | Грунтовые |
| с.Орловка | ул.Свободная | 1 | 5000 | Грунтовые |
| с.Грибовка | ул.Центральная | 2 | 16000 | Асфальтобетонная/Грунтовые |
| с.Грибовка | ул.Новая | 0,5 | 3500 | Грунтовые |
| с.Грибовка | до лагеря | 1 | 7000 | Грунтовые |
| с.Могилевка | ул.Зеленая | 0,5 | 3500 | Грунтовые |
| с.Могилевка | ул.Центральная | 1,5 | 10500 | Грунтовые |
| с.Могилевка | ул.Речная | 0,7 | 4900 | Грунтовые |
| с.Могилевка | до кладбища | 3 | 21000 | Грунтовые |
| с.Иннокентьевка | ул.Калинина | 3,9 | 27300 | Грунтовые |
| с.Иннокентьевка | ул.Амурская | 1,9 | 13300 | Грунтовые |
| с.Иннокентьевка | ул.Садовая | 2,31 | 16170 | Грунтовые |
| с.Иннокентьевка | ул.Школьная | 1,24 | 8680 | Грунтовые |
| с.Иннокентьевка | ул.Гапонова | 0,18 | 1080 | Грунтовые |
| с.Иннокентьевка | ул.Лесная | 0,32 | 1600 | Грунтовые |
| с.Иннокентьевка | ул.Молодежная | 0,2 | 1400 | Грунтовые |
| с.Иннокентьевка | пер. Ветеранов | 0,48 | 2880 | Грунтовые |
| с.Иннокентьевка | пер. Амурский | 0,1 | 500 | Грунтовые |
| с.Иннокентьевка | пер. Урожайный | 0,19 | 1330 | Грунтовые |
| с.Иннокентьевка | пер. Сетевой Участок | 0,3 | 1500 |  |
| с.Красный Луч | ул.Солнечная | 1,28 | 7680 | Грунтовые |
| с.Касаткино | ул.Гаражная | 1,626 | 9756 | Грунтовые |
| с.Касаткино | ул.Угловая | 1,251 | 7506 | Грунтовые |
| с.Касаткино | ул.Гапонова | 2,6 | 18200 | Грунтовые |
| с.Касаткино | ул.Новая | 0,229 | 1374 | Грунтовые |
| с.Касаткино | ул.Рязанская | 2,264 | 15848 | Грунтовые |
| с.Касаткино | пер. Огородный | 0,131 | 786 | Грунтовые |
| с.Касаткино | пер. Лесной | 0,444 | 2664 | Грунтовые |
| с.Касаткино | пер. Высокий | 0,3 | 1800 | Грунтовые |
| с.Касаткино | ул.Молодежная | 0,223 | 1338 | Грунтовые |
| с.Касаткино | ул.Гражданская | 0,275 | 1925 | Грунтовые |
| с.Касаткино | ул.Даманская | 0,725 | 4350 | Грунтовые |
| с.Журавлевка | ул.Центральная | 1,7 | 11900 | Грунтовые |
| с.Журавлевка | ул.Молодежная | 1,966 | 13762 | Грунтовые |
| с.Новопокровка | ул.Хуторская | 1,343 | 8058 | Грунтовые |
| с.Новопокровка | ул.Центральная | 2,32 | 18560 | Грунтовые |
| с.Новопокровка | ул.Береговая | 0,7 | 4200 | Грунтовые |
| с.Сагибово | ул.Амурская | 2,345 | 14070 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Центральная | 1,2 | 7200 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Набережная | 1 | 6000 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Октябрьская | 1,1 | 6600 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Советская | 0,5 | 2500 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Восточная | 0,4 | 2000 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Совхозный | 0,45 | 2250 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Вокзальная | 0,8 | 4800 | Асфальтобетонная |
| с.Кундур | ул.Нагорная | 0,4 | 2000 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Путейская | 0,8 | 4800 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Залинейная | 0,5 | 2500 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Ключевая | 0,55 | 1000 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Садовая | 0,55 | 2750 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Гагарина | 0,6 | 3600 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Лесная | 0,35 | 1750 | Грунтовые |
| с.Кундур | пер. Ключевой | 0,2 | 2750 | Грунтовые |
| с.Кундур | пер. Лесной | 0,25 | 1250 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Брянская | 2,5 | 15000 | Грунтовые |
| с.Кундур | пер. Моховой | 0,2 | 1000 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Архаринская | 0,95 | 5700 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Молодежная | 0,75 | 4500 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Комсомольская | 1,2 | 7200 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Пионерская | 0,6 | 3600 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Зеленая | 0,8 | 4800 | Грунтовые |
| с.Кундур | ул.Дорожная | 0,8 | 4800 | Грунтовые |
| ст.Тарманчукан | ул.Центральная | 1,3 | 6500 | Грунтовые |
| ст.Казачий | ул.Центральная | 1,2 | 6000 | Грунтовые |
| с.Ленинское | ул.Набережная | 3,476 | 20856 | Грунтовые |
| с.Ленинское | ул.Ленинская | 9,322 | 74576 | Грунтовые |
| с.Ленинское | ул.Горьковская | 2,014 | 12084 | Грунтовые |
| с.Ленинское | ул.Северная | 1,427 | 8562 | Грунтовые |
| с.Ленинское | ул.Восточная | 0,693 | 4158 | Грунтовые |
| с.Ленинское | ул.Южная | 0,479 | 2874 | Грунтовые |
| с.Михайловка | ул.Амурская | 2,477 | 14862 | Грунтовые |
| с.Михайловка | ул.Озерная | 3,201 | 19206 | Грунтовые |
| с.Красный исток | ул.Центральная | 4,255 | 25530 | Грунтовые |
| с.Новоспасск | ул.Черемушки | 0,45 | 2700 | Грунтовые |
| с.Новоспасск | ул.Зеленая | 0,6 | 3600 | Грунтовые |
| с.Новоспасск | ул.Рабочая | 0,5 | 3000 | Грунтовые |
| с.Новоспасск | ул.Новая | 0,6 | 3600 | Грунтовые |
| с.Новоспасск | ул.Школьная | 0,8 | 4800 | Грунтовые |
| с.Новоспасск | ул.Восточная | 1,8 | 10800 | Грунтовые |
| с.Домикан | ул.Центральная | 2 | 12000 | Грунтовые |
| с.Домикан | ул.Рабочая | 0,5 | 3000 | Грунтовые |
| с.Домикан | ул.Лесная | 0,55 | 3300 | Грунтовые |
| с.Казановка | ул.Центральная | 1 | 6000 | Грунтовые |
| с.Казановка | ул.Кольцевая | 1,5 | 9000 | Грунтовые |
| с.Казановка | ул.Школьная | 0,8 | 4800 | Грунтовые |
| с.Свободное | ул.Центральная | 3,05 | 18300 | Грунтовые |
| с.Новосергеевка | ул.Центральная | 1,1 | 8250 | Грунтовые |
| с.Новосергеевка | пер. Лесной | 0,2 | 1000 | Грунтовые |
| с.Новосергеевка | пер. Новый | 0,3 | 2100 | Грунтовые |
| ст.Богучан | ул.Новая | 2,7 | 20250 | Грунтовые |
| с.Отважное | ул.Центральная | 6 | 60000 | Грунтовые |
| с.Отважное | ул.Школьная | 1,02 | 7650 | Грунтовые |
| с.Отважное | ул.Пионерская | 1 | 9000 | Грунтовые |
| с.Отважное | ул.Набережная | 1,5 | 11250 | Грунтовые |
| с.Отважное | ул.Совхозная | 2 | 18000 | Грунтовые |
| с.Отважное | ул.Полевая | 0,78 | 5850 | Грунтовые |
| с.Отважное | ул.Новая | 0,76 | 5700 | Грунтовые |
| с.Отважное | ул.Советская | 1,58 | 14220 | Грунтовые |
| с.Отважное | ул.Кооперативная | 1 | 7500 | Грунтовые |
| с.Отважное | пер. Переселенческий | 0,3 | 2700 | Грунтовые |
| с.Отважное | ул.Переселенческая | 1,2 | 9000 | Грунтовые |
| с.Отважное | ул.Колхозная | 1,11 | 8325 | Грунтовые |
| с.Отважное | ул.Больничная | 3 | 22500 | Грунтовые |
| ст.Татакан | ул.Линейная | 7 | 49000 | Грунтовые |
| с.Каменный Карьер | ул.Центральная | 4,56 | 31920 | Грунтовые |
| с.Заречное | ул.Заречная | 3,19 | 22330 | Грунтовые |
| с.Северное | ул.Бурейская | 0,8 | 4000 | Грунтовые |
| с.Северное | ул.Амурская | 0,44 | 2200 | Грунтовые |
| с.Северное | ул.Новая | 0,6 | 4200 | Грунтовые |
| с.Северное | ул.Молодежная | 0,3 | 1800 | Грунтовые |
| с.Северное | ул.Горького | 0,8 | 4000 | Грунтовые |
| с.Скобельцино | ул.Нагорная | 0,7 | 2800 | Грунтовые |
| с.Украинка | ул.Зеленая | 0,9 | 4500 | Грунтовые |
| с.Украинка | ул.Озерная | 0,8 | 4000 | Грунтовые |
| с.Урил | ул.Высокогорная | 1,5 | 7500 | Грунтовые |
| с.Урил | ул.Лесная | 1,9 | 9500 | Грунтовые |
| с.Урил | ул.Вокзальная | 1 | 7000 | Грунтовые |
| с.Урил | ул.Линейная | 1 | 5000 | Грунтовые |
| ст.Рачи | ул.Центральная | 1 | 5000 | Грунтовые |
| с.Черниговка | ул.Рабочая | 1,5 | 9000 | Грунтовые |
| с.Черниговка | ул.Центральная | 1,5 | 9000 | Грунтовые |
| с.Черниговка | ул.Победы | 1,5 | 9000 | Грунтовые |
| с.Черниговка | ул.Шелепенкиной | 1 | 5000 | Грунтовые |
| с.Черниговка | ул.Советская | 1 | 5000 | Грунтовые |
| с.Черниговка | ул.Молодежная | 1 | 5000 | Грунтовые |
| ст.Домикан | ул.Центральная | 1,5 | 9000 | Грунтовые |
| ст.Домикан | ул.Нижняя | 1 | 5000 | Грунтовые |
| ст.Домикан | пер. Железнодорожный | 0,8 | 4000 | Грунтовые |
| с.Каменка | ул.Центральная | 2 | 12000 | Грунтовые |
| с.Каменка | ул.Нижняя | 1,5 | 9000 | Грунтовые |
| с.Каменка | пер. Гидро | 2 | 12000 | Грунтовые |
| с.Новодомикан | ул.Центральная | 1,3 | 7800 | Грунтовые |
| с.Новодомикан | ул.Нижняя | 1,5 | 9000 | Грунтовые |
| с.Левый Берег | ул.Центральная | 1,5 | 7500 | Грунтовые |
| с.Гуликовка | ул.Центральная | 1,7 | 8500 | Грунтовые |
| с.Гуликовка | пер. Зерновой | 0,7 | 3500 | Грунтовые |
| ст.Кулусутай | ул.Центральная | 1 | 5000 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Центральная | 2,228 | 17824 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Первомайская | 1,047 | 7329 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Веселая | 0,832 | 5824 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Хинганская | 0,844 | 5908 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Новая | 0,228 | 1596 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Пионерская | 0,227 | 1362 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Лесная | 0,874 | 5244 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Торговая | 0,22 | 1540 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Заречная | 0,361 | 2527 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Луговая | 0,225 | 1125 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Железнодорожная | 1,434 | 10038 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Дорожная | 1,213 | 8491 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Нагорная | 0,445 | 2225 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Пихтовая | 0,575 | 2875 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Заря | 0,833 | 4165 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Зеленая | 0,209 | 1463 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Речная | 0,437 | 2185 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Гаражная | 0,107 | 749 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Больничная | 0,186 | 1116 | Грунтовые |
| с.Ядрино | пер. Лесной | 0,256 | 1280 | Грунтовые |
| с.Ядрино | пер. Новый | 0,364 | 2184 | Грунтовые |
| с.Ядрино | пер. Кривой | 0,134 | 670 | Грунтовые |
| с.Ядрино | ул.Цветочная | 0,467 | 3269 | Грунтовые |
| с.Ядрино | пер. Зеленый | 0,634 | 3170 | Грунтовые |
| Итого: |  | 272,406 | 1775675,0 |  |

Соотношение автомобильных дорог общего пользования местного значения Архаринского муниципального округа по типам покрытия приведено в таблице 1.11.

Таблица 1.11

Основные характеристики улично-дорожной сети

| Наименование показателя | Количество, км | Состояние | Нуждающиеся в замене, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием проезжих частей | местн.- 74,918 регион. - 14 федер. - 126 | нормативн. нормативн. нормативн. | нет нет нет |
| Протяженность улично-дорожной сети с цементобетонным покрытием проезжих частей | нет | - | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с щебеночным покрытием проезжих частей | нет | - | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с грунтовым покрытием проезжих частей | местн. – 230,282 регион. – 368,7 | ненормат. ненормат. | нет нет |
| Протяженность улично-дорожной сети с песчано-гравийным покрытием проезжих частей | местн.- 74,918 регион. - 14 федер. - 126 | нормативн. нормативн. нормативн. | нет нет нет |

Состояние автомобильных дорог в целом оценивается как удовлетворительное.

Основными проблемами существующей улично-дорожной сети города являются:

- выбоины;

- просадки;

- колейность.

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, муниципальном округе, городском округе, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Функционирование транспортной инфраструктуры на прямую зависит от состава транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального образования. Рост автомобильного парка в целом и значительное увеличение доли тяжеловесных транспортных средств приводят повышению нагрузки на улично-дорожную сеть, преждевременному износу автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повышению аварийности. Для соответствия транспортной инфраструктуры муниципального образования росту потребностей населения необходимо своевременное решение задач, определяемых в соответствии с тенденциями социально-экономического развития.

Количественные характеристики парка транспортных средств Архаринского муниципального округа по итогам 2024 года приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12

Количественные характеристики парка транспортных средств Архаринского муниципального округа

| Наименование транспорта | 2024 |
| --- | --- |
| Легковые автомобили | н/д |
| Грузовые автомобили | н/д |
| Мототранспорт | н/д |
| Водный транспорт (лодки, катера) | н/д |

Сведения о количестве транспорта отсутствуют, т. к. единая база данных по России.

Сведения об уровне автомобилизации по Архаринскому муниципальному округу на 2024 год автомобилей на 1000 человек отсутствуют.

Сведения о парковочных местах представлены в таблице 1.13.

Таблица 1.13

Парковочные места

| Местоположение | Количество мест |
| --- | --- |
| пгт. Архара, улица Ленина, 68 | н/д |
| пгт. Архара, Партизанская улица, 12 | н/д |
| пгт. Архара, ул. Ленина | н/д |
| пгт. Архара, ул. Школьная | н/д |
| пгт. Архара, ул. Калинина, 2, Районная поликлиника | н/д |
| пгт. Архара, ул. Привокзальная | н/д |

Хранение автотранспорта граждан происходит на приусадебных участках или в гаражах, находящихся в личной собственности граждан. Грузовой автотранспорт хранится на соответствующих автобазах, предприятиях, гаражах и т.д.

Сведения о гаражах отсутствуют.

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Автомобильный транспорт

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. Основным пассажирским транспортом является автобус.

На территории Архаринского муниципального округа общественный транспорт представлен автобусами и маршрутными такси. На данный момент на территории Архаринского муниципального округа, согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок, действует 9 маршрутов.

Маршруты пассажирских перевозок автотранспортом представлены в таблице 1.14.

Таблица 1.14

Маршруты пассажирских перевозок автотранспортом

| Маршрут (городской, пригородный, междугородний) | Номер маршрута | Наименование маршрута (указание начального и конечного остановочных пунктов) | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Протяжённость маршрута, км | Наименование организации, осуществляющей перевозки по данному маршруту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пригор. | 101 | Архара – Отважное (ост. жд вокзал п. Архара – ост. Третья с. Отважное) | ост. Южная п. Архара – ост. с. Аркадьевка – ост. Дачная (а/д Архара – Сагибово) – ост. Первая с. Отважное – ост. Вторая с. Отважное | 26,6 | ООО «Райчихинское пассажирское автотранспортное предприятие -3» |
| пригор. | 116 | Архара – Новоспасск (ост. жд вокзал п. Архара – ост. с. Новоспасск) | ост. РДК п. Архара - ост. Больница п. Архара – ост. с. Черниговка – ост. ст. Домикан– ост. Магазин с. Домикан - ост. Вторая с. Домикан | 98,2 | ООО «Райчихинское пассажирское автотранспортное предприятие -3» |
| пригор. | 160 | Архара - Украинка (ост. жд вокзал п. Архара – ост. с. Украинка) | ост. Южная п. Архара– ост. с. Антоновка – ост. с. Иннокентьевка – ост. с. Красный Луч – ост. с. Скобельцино – ост. с. Северное | 130,0 | ООО «Райчихинское пассажирское автотранспортное предприятие -3» |
| пригор. | 162 | Архара – Новопокровка (ост. жд вокзал п. Архара – ост. с. Новопокровка) | ост. Победы п. Архара - ост. Южная п. Архара – ост. Дачная (автодорога Архара – Сагибово) – ост. ст. Татакан – ост. с. Красный Исток – ост. с. Ленинское (конечная) – ост. с. Ленинское (правление) – ост. с. Журавлевка – ост. Первая с. Касаткино – ост. Вторая с. Касаткино | 211,1 | ООО «Райчихинское пассажирское автотранспортное предприятие -3» |
| пригор. | 110 | Архара – Вольное (ост. жд вокзал п. Архара – ост. с. Вольное) | ост. Южная п. Архара - ост. МТС п. Архара – ост. Магазин с. Орловка | 56,0 | ООО «Райчихинское пассажирское автотранспортное предприятие -3» |
| пригор. | 111 | Архара – Грибовка (ост. жд вокзал п. Архара – ост. Лесничество с. Грибовка) | ост. Южная п. Архара - ост. Полк п. Архара – ост. Ардор – ост. с. Могилевка – ост. Почта с. Грибовка – ост. Администрация с. Грибовка | 66,0 | ООО «Райчихинское пассажирское автотранспортное предприятие -3» |
| пригор. | 115 | Архара – Новосергеевка (ост. жд вокзал п. Архара – ост. с. Новосергеевка) | ост. Южная п. Архара - ост. ст. Богучан | 68,2 | ООО «Райчихинское пассажирское автотранспортное предприятие -3» |
| городск. | 1 | «Кольцо» (ост. жд вокзал п. Архара – ост. жд вокзал п. Архара) | ост. Победы – ост. Пионерская – ост. Маслозавод – ост. Пивзавод – ост. Южная – ост. Полк – ост. Магазин «Калинка» – ост. СМУ – ост. 50 лет ВЛКСМ – ост. ДК – ост. Ветлечебница – ост. Мясобаза – ост. Больница – ост. ДУ – ост. Больница – ост. Северная – ост. Луговая – ост. Микрорайон «Шахтерский» – ост. Луговая – ост. Архаринская – ост. Первомайская – ост. Деповская – ост. Аптека | 11,3 | ООО «Райчихинское пассажирское автотранспортное предприятие -3» |
| межгор. | 562 | Архара-Благовещенск (ост. жд вокзал п. Архара – автовокзал г. Благовещенск) | нет | 512 | ООО «Райчихинское пассажирское автотранспортное предприятие -3» |

Порядок посадки и высадки пассажиров по всем вышеуказанным муниципальным маршрутам определен только в установленных остановочных пунктах.

Таблица 1.15

Автовокзалы, остановочные площадки (остановочные павильоны)

| Наименование | Местонахождение |
| --- | --- |
| ост. жд вокзал | п. Архара |
| ост. Победы | п. Архара |
| ост. Пионерская | п. Архара |
| ост. Маслозавод | п. Архара |
| ост. Пивзавод | п. Архара |
| ост. Южная | п. Архара |
| ост. Полк | п. Архара |
| ост. Магазин «Калинка» | п. Архара |
| ост. СМУ | п. Архара |
| ост. 50 лет ВЛКСМ | п. Архара |
| ост. Дом культуры | п. Архара |
| ост. Ветлечебница | п. Архара |
| ост. Мясобаза | п. Архара |
| ост. Больница | п. Архара |
| ост. Дорожное управление | п. Архара |
| ост. Больница | п. Архара |
| ост. Северная | п. Архара |
| ост. Луговая | п. Архара |
| ост. Микрорайон «Шахтерский» | п. Архара |
| ост. Луговая | п. Архара |
| ост. Архаринская | п. Архара |
| ост. Первомайская | п. Архара |
| ост. Деповская | п. Архара |
| ост. Аптека | п. Архара |
| ост. с. Аркадьевка | с. Аркадьевка |
| ост. Дачная | а/д Архара – Сагибово |
| ост. Первая | с. Отважное |
| ост. Вторая | с. Отважное |
| ост. Третья | с. Отважное |
| ост. с. Черниговка | с. Черниговка |
| ост. Первая | ст. Домикан |
| ост. Магазин | ст. Домикан |
| ост. Вторая | ст. Домикан |
| ост. с. Новоспасск | с. Новоспасск |
| ост. с. Антоновка | с. Антоновка |
| ост. с. Иннокентьевка | с. Иннокентьевка |
| ост. с. Красный луч | с. Красный луч |
| ост. с. Скобельцино | с. Скобельцино |
| ост. с. Северное | с. Северное |
| ост. с. Украинка | с. Украинка |
| ост. МТС п. Архара | п. Архара |
| ост. Магазин | с. Орловка |
| ост. с. Вольное | с. Вольное |
| ост. Ардор | а/д М-58 |
| ост. с. Могилёвка | с. Могилёвка |
| ост. Почта | с. Грибовка |
| ост. Администрация | с. Грибовка |
| ост. Лесничество | с. Грибовка |
| ост. ст. Богучан | ст. Богучан |
| ост. с. Новосергеевка | с. Новосергеевка |

Учитывая текущее состояние остановочных пунктов, одно из основных направлений деятельности в организации транспортного обслуживания населения – это приведение остановочных пунктов в соответствие с ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» и Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112.

Данные по пассажиропотоку представлены в таблице 1.16.

Таблица 1.16

Показатели деятельности автотранспорта по пассажирским маршрутам регулярных перевозок

| Показатель | Ед. изм. | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | н/д |
| Количество выполненных рейсов по маршрутам | ед. | н/д |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | н/д |

Водный транспорт

Южная граница Архаринского муниципального округа Амурской области проходит по реке Амур от 584,5 км до 702 км среднего Амура. Протяженность судового хода в этих границах составляет 117,5 км. Прохождение Государственной границы с КНР по этому участку не ограничивает судоходство. Навигационно-гидрографическое обеспечение осуществляется как российской, так и китайской стороной.

Наличие грузовой линии в округе:

- Поярково-Иннокентьевка – сухогрузы;

- Поярково-Касаткино – сухогрузы;

- Поярково-Сагибово – сухогрузы.

Западная граница Архаринского муниципального округа Амурской области проходит по реке Бурея от 1 км до 77 км судового хода.

Пассажирские перевозки внутренним и внешним водным транспортом на территории Архаринского муниципального округа не осуществляются.

Воздушный транспорт

На территории Архаринского муниципального округа в рп (пгт) Архара расположена взлетно-посадочная полоса, сведения о которой внесены в ЕГРН, реестровый номер - 28:08:000000:1354. Взлетно-посадочная полоса используется для пожарной авиации.

Перевозки воздушным транспортом не осуществляются.

Железнодорожный транспорт

По территории Архаринского муниципального округа проходит Дальневосточная железная дорога общего пользования.

Перевозка пассажиров осуществляется скорыми и пассажирскими поездами по всем направлениям.

На территории муниципального округа расположены железнодорожные станции:

- жд. ст. Ядрино;

- жд. ст. Казачий;

- жд. ст. Кундур;

- жд. ст. Тарманчукан;

- жд. ст. Урил;

- жд. ст. Богучан;

- жд. ст. Татакан;

- жд. ст. Архара;

- жд. ст. Журавли;

- жд. ст. Домикан;

- жд. ст. Кулустай.

Жд. ст. Архара, расположенная на 8079 км — 8081 км Транссибирской магистрали, и является самой западной станцией Дальневосточной железной дороги.

Так же на территории округа расположен Тарманчуканский тоннель, самый протяженный тоннель Дальневосточной железной дороги, Рачинский, Казачий, Касаткинский тоннели.

На железной дороги, при пересечении водных препятствий, имеются железнодорожные мостовые переходы.

Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности

Основные пешеходные направления подчинены основной цели: связи жилых кварталов между собой и с социальными объектами.

Для движения пешеходов в населенных пунктах предусмотрены тротуары.

Велосипедное движение в Архаринском муниципальном округе осуществляется в неорганизованном порядке.

Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения представлена в таблице 1.17.

Таблица 1.17

Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения

| Параметр | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество обустроенных пешеходных переходов | ед. | 37 |
| Количество велодорожек | ед. | 0 |
| Количество мест хранения велосипедов | ед. | 0 |

В таблице 1.18 представлена информация по тротуарам.

Таблица 1.18

Информация по тротуарам

| Населенный пункт | Наименование улицы | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Архара | ул. Партизанская | 0,373 | асфальтобет. |
| п. Архара | ул. Пионерская | 0,489 | асфальтобет. |
| п. Архара | ул. Гребенькова | 0,508 | асфальтобет. |
| п. Архара | ул. Школьная | 0,667 | асфальтобет. |
| п. Архара | ул. Восточная | 0,489 | асфальтобет. |
| п. Архара | ул. Калинина | 0,744 | асфальтобет. |
| п. Архара | ул. Октябрьская | 0,275 | асфальтобет. |
| п. Архара | ул. Победы | 0,463 | дерев. |
| Итого: |  | 4,01 |  |

Светофоры на территории Архаринского муниципального округа отсутствуют.

Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Важным фактором, влияющим на состояние сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта является организация движения грузовых транспортных средств.

Необходимо отметить, что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках Архаринского муниципального округа. Подробная информация по характеристике движения грузовых транспортных средств отсутствует.

Организации, занимающиеся содержанием автомобильных дорог представлены в таблице 1.19.

Таблица 1.19

Организации, занимающиеся содержанием автомобильных дорог

| Наименование организации | Обслуживаемые дороги (местные, региональные, межмуниципальные, федеральные и т.д.) |
| --- | --- |
| ООО «Архаринское дорожное управление» | муниципальные |
| ИП Лукьянчук | муниципальные |
| ИП Роговенко | муниципальные |
| ИП Яценко | муниципальные |
| ГКУ Амурупрадор | региональные, федеральные |

Специальная техника для обслуживания дорог у предприятия имеется в достаточном количестве, техника находится в хорошем техническом состоянии.

Таблица 1.20

Спец. техника, применяемая в обслуживании дорог

| Специализированная техника | Количество | Техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| Автогрейдер | 6 | Удовлетворительное |
| КДМ | 3 | Удовлетворительное |

Работа транспортных средств коммунальных и дорожных служб оценивается как удовлетворительная.

Анализ уровня безопасности дорожного движения

Всесторонний анализ данных о ДТП является одной из наиболее важных составляющих частей работы по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

На сегодняшний день проблема аварийности на автомобильных дорогах приобретает особую остроту в связи с увеличением парка транспортных средств, несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения и крайне низкой дисциплиной как водителей, так и пешеходов.

В настоящее время обеспечение безопасности дорожного движения как на дорогах и улицах населенных пунктов, так и на трассах регионального и федерального значения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий является одной из актуальных задач комплексного развития транспортной инфраструктуры.

За 2024 год на территории Архаринского муниципального округа зарегистрировано 184 ед. дорожно-транспортных происшествий, количество пострадавших человек 40, количество погибших 9, Количество аварий за 2023 год 112 ед.

Основные очаги аварийности за 2024 год (улица, участок дороги, сколько дтп произошло на данном участке за год, причины дтп, когда чаще происходят дтп (осень, весна, зима, лето) не выявлены.

Основными причинами совершения ДТП остаются: плохие погодные условия, не соблюдение условий безопасности, не предоставление преимущества в движении и на перекрестке, не соблюдение скоростного режима.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, требуется непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно-целевого метода позволит добиться:

- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

Перспектива установки дорожных знаков представлена в таблице 1.21.

Таблица 1.21

Информацию по дорожным знакам

| Дорожный знак | Количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План 2025 | План 2026 | План 2027 | План 2028 | План 2029 | План 2030 |
| Не планируется | - | - | - | - | - | - |

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

Стационарные посты наблюдения на автодорогах Архаринского муниципального округа отсутствуют.

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа

Автомобильный транспорт

На территории Архаринского муниципального округа находится автомобильные заправочные станции (без объектов обслуживания).

Таблица 1.22

Здания и сооружения автосервиса (АЗС, СТО, площадки отдыха и т.д.)

| Наименование сооружения | Местоположение | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| АЗС | пгт. Архара, ул. Восточная, 2/1 | АЗС, 4 заправ. колонки |
| АЗС | 1734 км ФАД Р-297 «Амур» | АЗС, 4 заправ. колонки |
| Кафе, гостиница | 1734 км ФАД Р-297 «Амур» |  |
| Кафе, автосервис | 1739 км ФАД Р-297 «Амур» |  |
| Кафе, гостиница | 1747 км ФАД Р-297 «Амур» |  |
| Кафе, гостиница | 1795 км ФАД Р-297 «Амур» |  |
| Автом.парковка, кемпинг | 1702 км ФАД Р-297 «Амур» |  |
| Автом.парковка, кемпинг | 1722 км ФАД Р-297 «Амур» |  |
| Автом.парковка, кемпинг | 1723 км ФАД Р-297 «Амур» |  |
| Автом.парковка, кемпинг | 1764 км ФАД Р-297 «Амур» |  |

Хранение автотранспорта граждан происходит на приусадебных участках или в гаражах, находящихся в личной собственности граждан. Грузовой автотранспорт хранится на соответствующих автобазах, предприятиях, гаражах и т.д.

Согласно РНГП Амурской области уровень обеспеченности автозаправочными станциями рассчитывается из расчёта 1 колонка на 1200 автомобилей.

Существующие объекты обслуживания транспортных средств сохраняются.

Улично-дорожная сеть

Для приведения улично-дорожной сети населенных пунктов Архаринского муниципального округа в нормативное состояние необходимо проведение капитального и текущего ремонта, реконструкции дорог и развитие объектов благоустройства.

В целях развития улично-дорожной сети Архаринского муниципального округа планируется текущий ремонт следующих дорог:

- Асфальтирование автодороги Подъезд к с. Отважное (680 м), пер. Торговый (212 м), ул. Нагорная (400 м), ул. Красноармейская (260 м);

- Асфальтирование ул. Больничная, ул. Архаринская, ул. Привокзальная.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа

Функционирование и развитие транспортной инфраструктуры Архаринского муниципального округа осуществляется в соответствии c:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ.

3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

5. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

6. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения».

7. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 года № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения».

10. Генеральный план Архаринского муниципального округа Амурской области, утвержденный решением Совета народных депутатов Архаринского муниципального округа от 21.02.2025 года №47/ «Об утверждении генерального плана Архаринского муниципального округа Амурской области».

11. Постановление Правительства Амурской области от 20.12.2019 года №749 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Амурской области» (с изменениями на 21 сентября 2023 года).

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года, а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры может осуществляться за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников финансирования.

Средства местного бюджета составляют муниципальный дорожный фонд, источниками формирования которого являются:

- акцизы на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- акцизы на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- акцизы на прямогонный бензин,  подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- плата в счет возмещения вреда, причиняемого объектам дорожного хозяйства транспортными средствами, осуществляющими автомобильные перевозки тяжеловесных  и (или) крупногабаритных грузов;

- штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

- субсидии из федерального и регионального дорожного фонда на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах муниципального образования;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, в отношении объектов дорожного хозяйства муниципального образования;

- денежные средства, поступающие в бюджет муниципального образования от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканные в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением от исполнения таких контрактов или иных договоров;

- денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

- государственная пошлина за выдачу уполномоченным органом администрации муниципального образования специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов;

- иные поступления в бюджет муниципального образования, установленные законодательством в части финансового обеспечения дорожной деятельности, а также иные источники, связанные с обеспечением дорожной деятельности.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением Совета депутатов муниципального образования о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее базового объема дорожного фонда муниципального образования и не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования по вышеуказанным источникам.

- ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения, муниципального округа, городского округа

Перспектива развития территории Архаринского муниципального округа рассматривается до 2043 года.

Документами территориального планирования муниципального образования является генеральный план территории Архаринского муниципального округа, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального образования, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Амурской области и Архаринского муниципального округа.

Демографический прогноз

Численность населения Архаринского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 года составляет 12313 человек

Демографическая ситуация в округе развивается под влиянием ежегодной естественной убыли и непрекращающегося миграционного оттока населения, влекущих за собой ежегодное сокращение численности постоянного населения.

Для расчета численности населения на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и социально-экономического развития муниципального образования.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Архаринского муниципального округа составит:

2033 год – 12,45 тыс. человек;

2043 год – 12,21 тыс. человек.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения муниципального образования в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2035 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития Архаринского муниципального округа: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

Развитие жилищного фонда

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

В настоящее время жилищная обеспеченность в поселении составляет 28,1 м2 на человека.

С учетом текущей ситуации на территории округа и темпов ввода жилищного строительства на территории Амурской области, проектом принята следующая средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда:

- 30,2 м2 на 1 человека к 2033 г.;

- 32,5 м2 на 1 человека к 2043 г.

Расчетный коэффициент семейности принят 2,5.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилого фонда на перспективу.

Таблица 2.1

Общая площадь жилищного фонда (проектное), тыс. м2

|  | 2023 | 2033 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
| Архаринский муниципальный округ | 357,7 | 375,9 | 396,8 |
| в т.ч. рп (пгт). Архара | 213,5 | 222,6 | 237,4 |

Объем нового жилищного строительства составит около 39,1 тыс. м2. Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 2 тыс. м2.

Стимулирование развития жилищного строительства, формирование рынка доступного и комфортного жилья будет реализовываться в рамках:

- стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области на период до 2030 года (постановление Правительства Амурской области от 31.08.2023 № 728);

- региональных проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- государственной программы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области», (постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 446).

Прогноз транспортного спроса поселения, муниципального округа, городского округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения, муниципального округа, городского округа

Автомобильный транспорт

Анализ сложившейся экономической ситуации и демографической ситуации в Архаринском муниципальном округе позволяет сделать вывод о предполагаемом росте транспортного спроса, постепенном увеличении объемов и характера передвижения населения на территории муниципального образования. Необходимо предусмотреть проведение обследования пассажиропотока, не реже 1 раза в 5 лет, для своевременного уточнения потребностей населения. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

На перспективу сохраняется общественный транспорт, остановки общественного транспорта будут размещены с учетом уже существующих остановок и обеспечения радиусов доступности.

Таблица 2.2

Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 100 |
| Количество выполненных рейсов по маршрутам | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |

Водный транспорт

Южная граница Архаринского муниципального округа Амурской области проходит по реке Амур от 584,5 км до 702 км среднего Амура. Протяженность судового хода в этих границах составляет 117,5 км. Прохождение Государственной границы с КНР по этому участку не ограничивает судоходство. Навигационно-гидрографическое обеспечение осуществляется как российской, так и китайской стороной.

Наличие грузовой линии в округе:

- Поярково-Иннокентьевка – сухогрузы;

- Поярково-Касаткино – сухогрузы;

- Поярково-Сагибово – сухогрузы.

Западная граница Архаринского муниципального округа Амурской области проходит по реке Бурея от 1 км до 77 км судового хода.

Речные пассажирские не производятся. На перспективу не предполагается развитие водного транспорта.

Воздушный транспорт

На территории Архаринского муниципального округа в рп (пгт) Архара расположена взлетно-посадочная полоса, сведения о которой внесены в ЕГРН, реестровый номер - 28:08:000000:1354. Взлетно-посадочная полоса используется для пожарной авиации.

Схемой территориального планирования Амурской области на территории Архаринского муниципального округа не запланированы мероприятия.

Железнодорожный транспорт

По территории Архаринского муниципального округа проходит Дальневосточная железная дорога общего пользования.

Перевозка пассажиров осуществляется скорыми и пассажирскими поездами по всем направлениям.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного, автомобильных дорог федерального значения) развитие железнодорожного транспорта на территории Архаринского муниципального округа запланированы следующие мероприятия:

1. Модернизация Транссибирской железнодорожной инфраструктуры с развитием пропускных и провозных способностей до 153 пар поездов в сутки (I этап до 2025 г) (Архаринский район):

- реконструкция путей общего пользования на участках Архаринского муниципального округа (категория железнодорожной линии III);

- реконструкция станции Ядрино, пропускной способностью 116 пар поездов в сутки (Амурская область, Архаринский район, с. Ядрино);

- реконструкция железнодорожного моста через р. Бурея (Бурейский, Архаринский) на 125-м км участка Угловая - Находка;

2. Модернизация Транссибирской железнодорожной магистрали с развитием пропускных и провозных способностей (II этап до 2025 г) (Ядринский сельсовет Архаринского района):

- реконструкция станции Ядрино, пропускной способностью 154 пары поездов в сутки (Амурская область, Архаринский район, Ядринский сельсовет);

- реконструкция железнодорожного моста через р. Бурея.

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Документами стратегического и территориального планирования на территории Архаринского муниципального округа запланировано развитие автомобильной транспортной инфраструктуры в виде реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

Согласно схеме территориального планирования Амурской области на расчетный срок запланирована Автостанция в рп (пгт) Архара.

Учитывая сеть действующих маршрутов движения общественного пассажирского транспорта по региональным автомобильным дорогам Архаринского муниципального округа, строительство новых остановочных пунктов в ближайшей перспективе не планируется.

На территории Архаринского муниципального округа находится автомобильные заправочные станции (без объектов обслуживания). Проектом генерального плана не планируется строительство объектов обслуживания и хранения автомобильного транспорта.

Документами стратегического и территориального планирования на территории Архаринского муниципального округа запланировано развитие железнодорожной транспортной инфраструктуры в виде модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Документами стратегического и территориального планирования государственного и местного уровней мероприятий по развитию водного и воздушного транспорта на территории Архаринского муниципального округа не предусмотрено.

Прогноз развития дорожной сети.

Так как, к вопросам местного значения муниципального образования относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования, генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения запланирована реконструкция автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита-Невер-Свободный- Архара – Биробиджан - Хабаровск».

Согласно Схеме территориального планирования Амурской области в границах Архаринского муниципального округа запланированы следующие мероприятия:

На первую очередь:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Архара – Вольное протяженностью сооружения 26,4км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Архара – Грибовка протяженностью сооружения 23,84км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Архара – Иннокентьевка протяженностью сооружения 33,66км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Архара – Новосергеевка протяженностью сооружения 31,77 км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Архара – Новоспасск протяженностью сооружения 47,87км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Архара – Сагибово протяженностью сооружения 95,73км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Домикан – Каменка протяженностью сооружения 15,08км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Заречное – Могилевка – Грибовка протяженностью сооружения 16,1км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Новоспасск – Иннокентьевка протяженностью сооружения 54,13 км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к ж.д. жд. ст.  Рачи протяженностью сооружения 7,74км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к с. Антоновка протяженностью сооружения 4,66км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к с. Красная Горка протяженностью сооружения 7,1км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к с. Красный Исток протяженностью сооружения 0,69км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к с. Кундур протяженностью сооружения 5,5км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к с. Ленинское протяженностью сооружения 1км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к с. Новодомикан протяженностью сооружения 6,76км., IV категорией (проектная).

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к с. Петропавловка протяженностью сооружения 5,67км., IV категорией (проектная).

- планируемая автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к с. Урил от автомобильной дороги «Амур» протяженностью сооружения 4,86км., IV категорией (проектная).

на расчетный срок:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Архара – Вольное протяженностью сооружения 26,4 км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Архара – Грибовка протяженностью сооружения 23,84км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Архара – Иннокентьевка протяженностью сооружения 33,66км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Архара – Новосергеевка протяженностью сооружения 31,77 км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Архара – Новоспасск протяженностью сооружения 47,87км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Архара – Сагибово протяженностью сооружения 95,73км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Домикан – Каменка протяженностью сооружения 15,08км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Заречное – Могилевка – Грибовка протяженностью сооружения 16,1км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Новоспасск – Иннокентьевка протяженностью сооружения 54,13 км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к жд. ст. Рачи протяженностью сооружения 7,74км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к с. Антоновка протяженностью сооружения 4,66км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к с. Красная Горка протяженностью сооружения 7,1км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к с. Красный Исток протяженностью сооружения 0,69км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к с. Кундур протяженностью сооружения 5,5км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к с. Ленинское протяженностью сооружения 1км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к с. Новодомикан протяженностью сооружения 6,76км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к с. Петропавловка протяженностью сооружения 5,67км., IV категорией (проектная);

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения подъезд к с. Ядрино протяженностью сооружения 0,31км., IV категорией (проектная).

Согласно данным письма от ГКУ «Амурупрадор» от 23.05.2023 № 11-2474 в рамках реализации подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области» Государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 450 (далее - программа РТС), запланирована реконструкция объекта капитального строительства «Реконструкция мостового перехода на км 0 + 154 автомобильной дороги «Подъезд к с. Ядрино» (№ п/п 1.122.) (Приложение 4).

Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Архаринского муниципального округа Амурской области на период 2026-2043гг запланированы следующие:

- Асфальтирование автодороги Подъезд к с. Отважное (680 м), пер. Торговый (212 м), ул. Нагорная (400 м), ул. Красноармейская (260 м);

- Асфальтирование ул. Больничная, ул. Архаринская, ул. Привокзальная.

Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Уровень автомобилизации по Архаринскому муниципальному округу на 2024 год (автомобилей на 1000 человек) отсутствует.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

Анализ существующей обстановки и сложившихся трендов социально-экономического развития позволяет сделать вывод, что в поселении на расчетный срок значительных изменений параметров дорожного движения не прогнозируется, плотность дорожной сети существенно не изменится.

Прогноз показателей безопасности дорожного движения

За 2024 год на территории Архаринского муниципального округа зарегистрировано 184 ед. дорожно-транспортных происшествий, количество пострадавших человек 40, количество погибших 9, Количество аварий за 2023 год 112 ед.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из задач по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение.

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений поселения учебно- методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

Если в расчетный срок данные мероприятия реализуются, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей муниципального образования направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах муниципального образования. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

- УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса Архаринского муниципального округа разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса. Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции.

Варианты прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (пессимистичный). Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ, без проведения капитального ремонта и нового строительства. Целевыми показателями (индикаторами) по сравнению с базовыми показателями для данного варианта будет снижение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования, снижение численности населения за счет увеличения миграционного оттока, увеличение числа трудовых маятниковых миграций.

Вариант 2 (реалистичный). Развитие происходит в полном соответствии с прогнозными показателями, с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству. На территории муниципального образования предполагается проведение мероприятий, направленных на стабильный социально-экономический рост в соответствии с тенденциями текущего развития. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличением деловой активности.

Вариант 3 (оптимистичный). Развитие транспортной инфраструктуры осуществляется на уровне с опережением достаточного для обеспечения комфортабельности и безопасности передвижения населения и грузов. Вариант предполагает реконструкцию существующей транспортной инфраструктуры и строительство новых участков дорог и сооружений транспортной инфраструктуры, развитие кварталов перспективной застройки, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок. Целевыми показателями (индикаторами) по сравнению с базовыми показателями для данного варианта будет повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования, стабилизация и рост численности населения.

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры до 2043 года

| Показатель | Ед. изм. | Существующее положение | Вариант №1 | Вариант №2 | Вариант №3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозные показатели деятельности транспорта по пассажирским маршрутам |  |  |  |  |  |
| Автобусное сообщение | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Воздушные маршруты | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водные маршруты | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожные маршруты | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный путь общего пользования | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожные станции | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Автостанции | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Число оборудованных остановочных площадок | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Порт, причал, пристань | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число вертолетных площадок, ВПП | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество обустроенных пешеходных переходов | ед. | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Количество велодорожек, количество мест хранения велосипедов | ед./ед. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 382,7 | 382,7 | 382,7 | 382,7 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 305,167 | 305,167 | 305,167 | 305,167 |
| Удельный вес УДС, нуждающейся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Показатели автомобилизации и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Уровень автомобилизации на 1000 жителей | ед. | н/д | 400 | 500 | 600 |
| Количество ДТП | ед. | 184 | 184 | 130 | 100 |

Второй и третий варианты развития транспортной инфраструктуры удовлетворяют потребностям муниципального образования в настоящем времени, а также на перспективу до 2043 г.

Второй вариант развития транспортной инфраструктуры в Архаринском муниципальном округе с учетом сложившихся к настоящему времени транспортных реалий представляется весьма актуальным, однако значительная часть целевых установок может стать недостижимой с учетом инвестиционных ограничений, установок на сжатые сроки реализации мероприятий и других объективных обстоятельств.

Таким образом, предлагаемый к реализации вариант основан на комплексной реализации различных сценариев развития транспортной инфраструктуры и предусматривает, что развитие происходит в соответствии с положениями Генерального плана с реализаций намеченного комплекса мероприятий строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в рамках установленных целей, целевых индикаторов и показателей, учитывающих эффективные темпы инфраструктурного развития.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобильный транспорт

Мероприятия не предусматриваются.

Водный транспорт

Мероприятия не предусматриваются.

Воздушный транспорт

Мероприятия не предусматриваются.

Железнодорожный транспорт

Мероприятия не предусматриваются.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Согласно схеме территориального планирования Амурской области на расчетный срок запланирована Автостанция в рп (пгт) Архара.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства не предусматриваются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения не предусматриваются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Мероприятия по развитию сети дорог поселений, муниципальных округов, городских округов

В целях повышения качественного уровня дорог Архаринского муниципального округа, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог (таблица 4.1).

Таблица 4.1

Мероприятия по развитию сети дорог

| Мероприятие | Планируемые сроки |
| --- | --- |
| Асфальтирование автодороги Подъезд к с. Отважное (680 м), пер. Торговый (212 м), ул. Нагорная (400 м), ул. Красноармейская (260 м) | 2026- |
| Асфальтирование ул. Больничная, ул. Архаринская, ул. Привокзальная | 2027 |

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 5.1. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков не планируются.

## 5.2. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем на территории Архаринского муниципального округа не планируются ввиду их нецелесообразности.

## 5.3. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения не планируются.

## 5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Таблица 5.1

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки |
| --- | --- |
| Мониторинг реализации программы | 2025-2043 |

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и с привлечением средств внебюджетных источников. Ежегодные объемы финансирования мероприятий, входящих в Программу, определяются при разработке бюджета Архаринского муниципального округа на очередной финансовый год.

Информация о расходах на реализацию программы представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

| Мероприятия | Источник финансирования | Объем капитальных вложений, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Сроки реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТОГО | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2043 |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Автостанции в рп (пгт) Архара | Не определен | н/д | - | - | - | - | - | - | 2025-2043 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию сети дорог: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асфальтирование автодороги Подъезд к с. Отважное (680 м), пер. Торговый (212 м), ул. Нагорная (400 м), ул. Красноармейская (260 м) | Областной бюджет (96 %) Местный бюджет (4%) | н/д | н/д | - | - | - | - | - | 2026 |
| Асфальтирование ул. Больничная, ул. Архаринская, ул. Привокзальная | Областной бюджет (96 %) Местный бюджет (4%) | н/д | - | н/д | - | - | - | - | 2027 |
| Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия не предусматриваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг реализации программы | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  | 2025-2043 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве, реконструкции или ремонте каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета муниципального образования, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

где E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:

Уэф = Фф/Фп,

гдеУэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (Уэф 95%);

- удовлетворительный (Уэф 75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Таблица 7.1

Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| Цель программы | Задачи программы | Предусмотренные мероприятия | Оценка-социально-экономической эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пасажирооборота, товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. | Мероприятия не предусматриваются. | - |
| Развитие транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов | Обеспечение условия для управления транспортным спросом, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения. | Строительство Автостанции в рп (пгт) Архара. | Увеличение пассажиропотока на 10%, обеспечение населения общественным транспортом. |
| Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры, увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей. | Мероприятия не предусматриваются. | -Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества обслуживания. |
| Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения, повышение безопасности дорожного движения. | Мероприятия не предусматриваются. | Снижение времени в пути пешеходам на 15%, снижение вероятности ДТП с участием пешеходов на 50%, организация велосипедных маршрутов. |
| Организация дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения, снижение перегруженности дороги/или их участков | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. | Мероприятия не предусматриваются. | Снижение вероятности ДТП на30 %, снижение загрузки улично-дорожной сети на 70%. |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем | Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. | Мероприятия не предусматриваются. | - |
| Развитие сети дорог | Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности, развитие в соответствии с транспортным спросом, развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, повышение качества содержания транспортной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры. | - Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Архаринского муниципального округа. | Увеличение скорости движения на 20%, снижение времени в пути на 20%, снижение вероятности ДТП на 20%, снижение экологической нагрузки на ОС на 15%, улучшение качества обслуживания территорий на 30%, снижение износа улично-дорожной сети на 70 %. |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Владимирской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

- разработка предложений для региональных исполнительных органов власти, органов власти муниципального района по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования, в состав плана экономики района.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Архаринского муниципального округа является элементом транспортной системы области, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Высокая потребность в развитии улично-дорожной сети и бюджетные ограничения в части финансирования автомобильных дорог требуют расширения использования внебюджетных источников для финансирования развития дорожной сети, в том числе заемных средств, для строительства и эксплуатации автомобильных дорог на коммерческой основе.

Перспективным направлением привлечения негосударственных средств для финансирования объектов в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования является государственно-частное партнерство, поэтому одновременно должны быть созданы условия для строительства и эксплуатации автомобильных дорог и искусственных сооружений на коммерческих началах с привлечением средств международных финансовых организаций и частных инвесторов.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры Архаринского муниципального округа, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2026-2031 годы и на период до 2043 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Архаринского муниципального округа Амурской области

Юридический адрес: 676740, Амурская область, Архаринский МО, пгт. Архара, ул. Калинина, 12.

| Глава Архаринского муниципального округа | _____________________ | Шутрина Т.А. |
| --- | --- | --- |